Многоканальный проволочный газовый электронный умножитель

Б.М. Овчинников, В.И. Разин, А.И. Решетин, С.Н. Филиппов

Аннотация

Впервые создан проволочный GEM-детектор с газовым зазором между сетками. Детектор при атмосферном давлении газовой смеси Ar+20%CO2 при регистрации сгустка электронов 2103 обеспечивает коэффициент усиления равный 5104. В отличие от известных GEM-детекторов [1], изготовленных перфорацией пластин из пластика с металлическим напылением с двух сторон, проволочный GEM-детектор не боится случайных пробоев между его электродами, и в нём отсутствуют эффекты накопления зарядов в зазоре между обкладками, т.е. проволочный GEM отличается высокой надёжностью и стабильностью.

Введение

Интенсивно развиваемые GEM-детекторы на пластиковой основе, благодаря ячеистой структуре и высокому коэффициенту усиления, позволяют достаточно просто реализовать пространственное разрешение по х-, у- координатам, а также, благодаря выделению электронной составляющей лавины, смогут обеспечивать высокое пространственное разрешение и по z- координате [2]. Другим важным преимуществом GEM является значительное подавление вероятности образования вторичных сигналов за счёт фотоэффекта на электродах камеры фотонами, испускаемыми лавинами в каналах GEM. В случае использования в GEM газовой смеси Пеннинга, после фронта сигнала, обусловленного первичными лавинами от сбора электронов ионизации с трека частицы, появляются хвосты вторичных лавин, обусловленные ионизацией фотонами молекул компоненты смеси с низким потенциалом ионизации [2]. Но поскольку эти хвосты сигналов имеют непрерывный характер и значительно превышают по длительности сигналы от сбора первичных электронов ионизации, то они легко устраняются дифференцированием.

Однако существенными недостатками GEM-детекторов на пластиковой основе являются:

- Их невысокая надёжность из-за случайных пробоев по пластику, выводящих GEM из строя.

- Наличие эффекта накопления статических зарядов на стенках каналов GEM, приводящего к нестабильности работы детектора.

В настоящей работе создан проволочный GEM-детектор, лишённый вышеуказанных недостатков.

Конструкция детектора

Электроды детектора намотаны проводом из бериллиевой бронзы диаметром 0,1 мм по технологии, используемой при изготовлении многопроволочных пропорциональных камер. Структура электродов изображена на рис. 1. Проволоки в ряду располагаются плотно, без зазоров. Обе сетки изготовлены идентично, зазор между ними составляет 1 мм. Отверстия GEM-детектора имеют размеры 0,5х0,5мм2. Рабочая площадь детектора составляет круг диаметром 2 см. Схема расположения электродов в камере при испытании GEM-детектора предоставлена на рис. 2.

Сигналы снимаются с анода индукционного зазора и поступают на вход осциллографа DS-1080 C.

Камера заполнялась смесью Ar+20%CO2 под абсолютным давлением 760 торр. Дрейфовый зазор камеры облучался  – частицами с энергией 4,869 МэВ от источника Ra226 .

На рис. 3 представлена зависимость коэффициента усиления Кус проволочного GEM-детектора от напряжения, подаваемого на делитель камеры. Видно, что коэффициент усиления увеличивается в диапазоне 2,3-3,0 кВ до величины Кус  5104 и далее входит в насыщение. Эффект насыщения обусловлен появлением стримерных разрядов в газе зазора GEM, поскольку  – частица даёт на один усилительный канал GEM количество электронов ионизации Qe3103е, а произведение Qe х Кус(3кВ) = 31035104  108 является пороговым значением, при котором возникают газовые стримеры [3], ограничивающие перепад напряжения на GEM-детекторе.

Однако эти стримерные разряды в газе не наносят вреда проволочному GEM-детектору, и при уменьшении напряжения, подаваемого на камеру, ниже порогового значения появления стримеров, работа GEM полностью восстанавливается.

Заключение

Впервые создан проволочный GEM-детектор, в котором газовое усиление происходит между отверстиями в сетках, имеющих квадратную форму. Поскольку в проволочном GEM между его обкладками отсутствует пластик, то случайные пробои не приводят к выходу GEM из строя, а также между обкладками GEM не накапливаются электрические заряды. В результате проволочный GEM отличается высокой надёжностью и стабильностью в работе.

Проволочные GEM-детекторы могут найти применение в различных областях экспериментальной физики при регистрации фотонов, заряженных частиц, нейтронов различных энергий. Кроме того, перспективно их использование в медицине –рентгеноскопии, позитронной томографии, где требуется высокое пространственное разрешение и надёжность в работе.

Литература

- C. Shalem et al., NIM A558 (2006) 475.

- Б.М. Овчинников, В.В. Парусов, Препринт ИЯИ-1008/99, NIM A485 (2002) 539.

- H. Raether, "Electron avalanches and breakdown in gases". Butterworth, London, 1964.

Рис.1

Рис.2

Рис.3